Инструкция по установке комплекта усиления задней подвески (пружин) на УАЗ Патриот, Пикап, Хантер

(UAZ301M, UAZ451M)

Электронная версия инструкции находится на нашем сайте Springvar.ru

Состав комплекта:

- Пружина – 2 шт.

- Чашка верхняя – 2 шт.

- Чашка нижняя – 2 шт.

- Стремянка – 4 шт.

- Гайка М8 самоконтрящаяся – 8 шт.

- Шайба 8 – 8 шт.

Для установки вам понадобятся:

- Домкрат

- Ключ для снятия колеса

- Ключ на 13

- Ключ с головкой на 17

- Ключ 19

Внимание!

Владельцам автомобилей УАЗ Патриот с трёхлистовыми рессорами, а также УАЗ Пикап и УАЗ Карго.

Для установки дополнительных пружин на автомобиле должны стоять отбойники нового образца 236021-2912624-00 диаметром 80 мм и высотой 118 мм. Если отбойники отличаются, их необходимо заменить на вышеуказанные.

Порядок установки

- Поднять машину с помощью штатного или подкатного домкрата, либо с помощью Хай-д жека за силовой порог, или иным способом, обеспечивая устойчивость автомобиля в поднятом положении и снять колесо.

Внимание! Не ставить домкрат под мост!!!

- Ключом с головкой на 17 открутить верхний отбойник. Подложить под него верхнюю чашку и установить отбойник вместе с чашкой обратно.

Важно! На верхней чашке у опорного круга подрезана кромка. Чашку нужно установить таким образом, чтобы подрезанная кромка была обращена к раме.

- Установить пружину.  Для облегчения установки пружину можно сжать, например, стяжными ремнями или стяжками для пружин.

- Установить нижнюю чашку под пружину, закрепив стремянками. На данном этапе гайки сильно затягивать не нужно. Важно! На нижней чашке имеются «усики». Чашку нужно установить таким образом, чтобы «1 усик» смотрел в сторону колеса.

- Освободить пружину от стяжных ремней или пружинных стяжек.

Убедитесь, что пружина встала правильно на посадочные места!

Если пружина задевает отбойник подвинуть нижнюю чашку так, чтобы отбойник находился по центру пружины и затянуть гайки.

- Установить на место колесо и опустить машину.

- Повторить пункты 1-5 для другой стороны.

- Проконтролировать положение пружин.

Важно! Пружины должны стоять вертикально, без перекосов, параллельно друг другу, при движении по неровной дороге не должно быть скрипов, щелчков и стуков.
На новых автомобилях возможно подтирание отбойника по пружине с наружной стороны, в этом случае рекомендуем сдвинуть нижнюю чашку на 2-4 мм ближе к колесу.

После завершения установки не забывайте проверить затяжку колесных гаек!

Удачи на дорогах!